# Trojfázový alternátor

Alternátor je zdroj střídavého napětí v elektrárnách. Stator alternátoru tvoří 3 cívky, jejichž osy svírají navzájem 120°. Uprostřed mezi cívkami se otáčí magnet a v cívkách se indukují střídavá napětí. Ta jsou navzájem posunuta o 1/3 periody a jejich součet v libovolném okamžiku je nulový.

u1  u2  u3 = 0

Jedny konce cívek jsou spojeny do společného bodu. Vodiče, které jsou připojeny k druhé straně cívek jsou fázové vodiče a vodič spojený uzlem je spojovací vodič. Mezi fázovými vodiči jsou fázová napětí u1, u2, u3. Napětí mezi jednotlivými fázovými vodiči označujeme jako sdružená napětí. Efektivní hodnota sdruženého napětí je √3 krát větší než efektivní hodnota fázového napětí.

u12 = u1.√3

V elektrické síti je fázové napětí 230 V a sdružené napětí 400 V = 230.√3

## Spojení do hvězdy

Při spojení do hvězdy jsou jednotlivé části spotřebiče připojeny k fázovému napětí (230 V).

## Spojení do trojúhelníka

Spotřebiče, které potřebují vyšší výkon, připojujeme současně ke všem fázovým vodičům – k napětí sdruženému (400 V).